ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

| PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ 2xDN80, 2xDN65, 2xDN50 (Lc=205,2m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDN. MIARY | ILOŚĆ | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi, armatura i kształtki preizolowane |  |  |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN80- dł. 12m | szt. | 17 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN65- dł. 12m | szt. | 8 |  |
|  | Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową DN50- dł. 12m | szt. | 7 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN80 - dług. ramion 1x1m | szt. | 6 |  |
|  | Kolano 98° dla rur preizolowanych pojedynczych DN80 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Kolano 95° dla rur preizolowanych pojedynczych DN80 - dług. ramion 1x1m | szt. | 1 |  |
|  | Kolano 95° dla rur preizolowanych pojedynczych DN80 - dług. ramion 1x1,3m | szt. | 1 |  |
|  | Kolano 8° dla rur preizolowanych pojedynczych DN80 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN65 - dług. ramion 1x1m | szt.. | 6 |  |
|  | Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dług. ramion 1x1m | szt. | 10 |  |
|  | Kolano 25° dla rur preizolowanych pojedynczych DN50 - dług. ramion 1x1m | szt. | 2 |  |
|  | Zespół złącza DN200 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 4 |  |
|  | Zespół złącza DN80 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 44 |  |
|  | Zespół złącza DN65 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 20 |  |
|  | Zespół złącza DN50 - Mufa termokurczliwa sieciowana z pianką i korkami wtapianymi + podtrzymki i złączki | szt. | 29 |  |
|  | Redukcja (zwężka) dla rur preizolowanych DN80/65 | szt. | 2 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony DN200/80 - zredukowany odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Trójnik prostopadły wzmocniony DN80/50 - zredukowany odgałęzienie od rury głównej, długość rury gł.-standard | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN80 – wysokość trzepienia Hz=1400mm | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN65 – wysokość trzepienia Hz=1000mm | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN50 – wysokość trzepienia Hz=1000mm | szt. | 2 |  |
|  | Zawór kulowy preizolowany odcinający DN50 – wysokość trzepienia Hz=900mm | szt. | 2 |  |
|  | Zawory preizolowane odpowietrzające DN15 do zabudowy w studzience DN300 | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji DN140 - rękaw termokurczliwy (end-cap) | szt. | 2 |  |
|  | Zakończenie izolacji DN125 - rękaw termokurczliwy (end-cap) | szt. | 2 |  |
|  | Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40 | szt. | 76 |  |
|  | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy DN140 | szt. | 6 |  |
|  | Przejście przez ścianę - pierścień gumowy DN125 | szt. | 6 |  |
|  | Taśma smarna | kpl | - |  |